附件1

煤矿开采造成地表建(构)筑物破坏程度等级划分标准

| 破坏等级 | 类 别 | 建筑物可能达到的破坏程度 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 砖混结构 | 底层窗台出现宽度为1毫米―2毫米的裂缝，个别窗间墙裂缝不超过4毫米，天棚出现宽度不超过2毫米裂缝。 | 小修 |
|  | 砖木结构 | 墙壁上不出现或仅出现少量宽度小于4毫米的细微裂缝。 |  |
|  | 砖石结构 | 墙身出现少量的宽度不超过4毫米的细小裂缝。 |  |
| Ⅱ | 砖混结构 | 门窗启闭困难，少数窗间墙及内纵墙个别部分出现宽度为4毫米―6毫米裂缝，地板出现宽度不超过10毫米的裂缝。 | 中修 |
|  | 砖木结构 | 墙壁上出现宽度为4毫米―15毫米的裂缝，门窗略有歪斜，墙皮局部脱落，梁支撑处稍有异样。 |  |
|  | 砖石结构 | 墙身出现宽度为4毫米―10毫米的裂缝，门窗变形，墙皮脱落檩木稍有抽动。 |  |
| Ⅲ | 砖混结构 | 底层大部分窗间出现宽度为10毫米―15毫米贯穿裂缝，内纵墙裂缝宽10毫米，门窗歪斜，墙壁严重倾斜。 | 大修 |
|  | 砖木结构 | 墙壁上出现宽度为15毫米―30毫米的裂缝，门窗严重变形墙身倾斜，梁头有抽动现象，室内地坪开裂或鼓起。 |  |
|  | 砖石结构 | 墙身出现宽度为10毫米―20毫米的裂缝，门窗变形严重，梁滚抽动，墙身倾斜。 |  |
| Ⅳ | 砖混结构 | 一层、二层窗间均出现宽度为10毫米以上的裂缝，纵墙和横墙严重倾斜，墙身出现水平错动。 | 拆迁重建 |
|  | 砖木结构 | 墙身严重倾斜、错动、外鼓或内凹，梁头抽动较大，屋顶、墙身挤坏，严重者有倒塌危险。 |  |
|  | 砖石结构 | 裂缝宽度在20毫米以上，墙上有水平裂缝，墙身严重倾斜，梁滚抽动较大，墙身局部破坏。 |  |

附件2

房屋及附属物补偿参考标准

| 建（构）筑物 |  | 现结构特征和范围 | 单位 |  | 补偿标准（元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平房 |  | 砖混结构 | 平方米 |  | 650 |  | 标准檐高2.8米 |  |
|  |  | 砖木结构 | 平方米 |  | 600 |  | 全砖墙、瓦顶 |  |
|  |  | 砖土木结构 | 平方米 |  | 400 |  | 40厘米以上砖基 |  |
|  |  | 土木结构 | 平方米 |  | 300 |  | 土坯或夯土墙 |  |
|  |  | 简易砖木棚房 | 平方米 |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 简易土木棚房 | 平方米 |  | 70 |  |  |  |
| 楼房 |  | 砖木结构居住型 | 平方米 |  | 650 |  |  |  |
|  |  | 砖混结构“24”墙 | 平方米 |  | 800 |  |  |  |
| 简易房 （小厨房） |  | 两面“24”墙 ， 石棉瓦、油毡顶 | 平方米 |  | 170―240―260 （土木―砖木―砖混） |  | 非居住型 |  |
| 窑洞 |  | 平地砖石砌筑 | 平方米 |  | 400 |  | 洞高2.5米以上 |  |
|  |  | 土洞砖石全砌衬 | 平方米 |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 土洞内粉刷 | 平方米 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 非居住型窑洞 | 平方米 |  | 80 |  | 洞高2米以上 |  |
| 地窖或地下室 |  | 地窖深3米―5米 | 座 |  | 400―750（土―砖） |  | 山区、丘陵区 |  |
|  |  |  |  |  | 280―480（土—砖） |  | 平原地区 |  |
| 水窖 |  | 10立方米—20立方米 | 座 |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | 21立方米—30立方米 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 30立方米以上 |  |  | 2500 |  |  |  |
| 门楼（含大门） |  | 砖混 | 座 |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | 砖木 | 座 |  | 1100 |  |  |  |
|  |  | 砖土木 | 座 |  | 750 |  |  |  |
| 围墙 |  | 24厘米砖围墙 | 平方米 |  | 120 |  | “37”墙增加50% |  |
|  |  | 12厘米砖围墙 | 平方米 |  | 85 |  |  |  |
|  |  | 土围墙 | 平方米 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | 干垒墙 | 平方米 |  | 25 |  | 砖和片石干垒 |  |
| 院内地坪 |  | 平铺砖地坪 | 平方米 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 混凝土地坪 | 平方米 |  | 60 |  |  |  |
| 厕所 |  | 砖墙 | 座 |  | 600 |  |  |  |
|  |  | 土墙或干垒 | 座 |  | 300 |  |  |  |
| 沼气池 |  |  | 个 |  | 2000 |  | 报废的按50%计算 |  |
| 蓄水池 |  |  | 平方米 |  | 170 |  |  |  |

| 建（构）筑物 | 现结构特征和范围 | 单位 | 补偿标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水井 | 机井 | 米 | 1000 |  |
|  | 手压水井 | 眼 | 1000 | 包含压机补偿 |
| 温室大棚 | 钢砼骨架、塑料薄膜顶 | 平方米 | 70 |  |
|  | 简易竹木骨架 | 平方米 | 8 |  |
|  | 土筑墙体，木（竹）骨架 | 平方米 | 50 |  |
|  | 砖砌墙体、钢骨架 | 平方米 | 80 |  |
|  | 砖砌墙体，砼、竹木骨架 | 平方米 | 70 |  |
| 坟墓 | 1墓1棺 | 座 | 2000（包括迁葬用工、物料、运输等相关费用） | 每增加1棺增加 300元 |
| 炕 | 瓷砖炕 | 个 | 500 |  |
|  | 砖炕 | 个 | 400 |  |
|  | 土炕 | 个 | 200 |  |
| 畜圈 | 砖墙 | 平方米 | 25 |  |
|  | 土墙 | 平方米 | 15 |  |
| 铝合金棚厅 |  | 平方米 | 80 |  |
| 钢窗棚厅 |  | 平方米 | 40 |  |
| 机械设备使用吊车搬迁 | 10吨以上 | 台 | 1000 |  |
|  | 10吨以下 | 台 | 500 |  |

附件3

采煤塌陷区林木补偿参考标准

| 类别及名称 |  | 单位 |  | 规格 |  |  |  |  | 补偿标准 (元/单位) |  | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂树 |  | 株 |  | 胸径5厘米以下 |  |  |  |  | 5 |  | 1.包括白腊、榆树、臭椿、刺槐、杨树、速生杨、樟河柳、沙枣、金丝柳、丝棉木、红花槐等常规造林树种； 2.农田林网绿化及零星栽植树适用此标准。 |  |  |
|  |  |  |  | 胸径5厘米―10厘米以下 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径10厘米―15厘米以下 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径15厘米―20厘米以下 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径20厘米―30厘米以下 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径30厘米以上 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 亩 |  | 苗圃 |  | 1年生 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2年生 |  |  | 2500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3年生以上 |  |  | 3000 |  | 包括3年生苗木 |  |  |
| 花灌木 |  | 株 |  | 3分枝以下 |  |  |  |  | 4 |  | 在当年10月至次年4月底征地苗圃只补偿移栽费（移栽费按标准的10%给予补偿） |  |  |
|  |  | 株 |  | 3分枝以上 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 果树 |  | 株 |  | 地径1.5厘米以下 |  |  |  |  | 8 |  | 1.包括桃、李、杏、梨、苹果按合理株距（3米×4米）种植，每亩不超过55株； 2.超出合理株行距或套种其树木的只补偿移栽费（移栽费按标准的10%给予补偿）； 3.零星栽植的果树按每株标准补偿。 |  |  |
|  |  |  |  | 地径1.5厘米―3厘米以下 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地径3厘米―5厘米以下 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地径5厘米―10厘米以下 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地径10厘米―15厘米以下 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地径15厘米―20厘米以下 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地径20厘米以上 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 苗圃 |  | 1年生嫁接苗 |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| 枣树 |  | 株 |  | 胸径1.5厘米以下 |  |  |  |  | 5 |  | 1.按合理株距、行距（2 米×4米）种植，每亩不超过83株； 2.超出部分按8元/株补偿。 |  |  |
|  |  |  |  | 胸径1.5厘米―3厘米以下 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径3厘米―5厘米以下 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径5厘米―10厘米以下 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径10厘米―15厘米以下 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径15厘米―20厘米以下 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径20厘米以上 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
|  |  | 亩 |  | 苗圃 |  | 1年生嫁接苗 |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 葡萄 |  | 架 |  | 棚架 |  | 小 | 地径3厘米以下 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中 | 地径3厘米―6厘米 |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大 | 地径6厘米以上 |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 株 |  | 篱架 |  |  | 地径3厘米以上 |  | 12 |  | 套种其他树种只补偿移栽费（合理植树每亩8000元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地径1厘米―3厘米 |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 亩 |  | 苗圃 |  | 1年生苗木 |  |  | 4000 |  |  |  |  |

| 类别及名称 |  | 单位 | 规格 |  | 补偿标准 (元/单位) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枸杞 |  | 亩 | 初果期 | 地径2厘米以下 | 2000 |  |
|  |  |  | 盛果期 | 地径2厘米以上 | 5000 |  |
|  |  |  | 苗 圃 | 1年生苗木 | 3000 |  |
| 常 青 树 | 云杉 | 株 | 高0.5米以下 |  | 5 |  |
|  |  |  | 高0.5米―1米以下 |  | 15 |  |
|  |  |  | 高1米―1.5 米以下 |  | 50 |  |
|  |  |  | 高1.5米―2米以下 |  | 80 |  |
|  |  |  | 高2 米以上 |  | 110 |  |
|  | 樟子松 | 株 | 高0.5米以下 |  | 4 |  |
|  |  |  | 高0.5米―1米以下 |  | 10 |  |
|  |  |  | 高1米―1.5 米以下 |  | 35 |  |
|  |  |  | 高1.5米―2米以下 |  | 80 |  |
|  |  |  | 高2 米以上 |  | 110 |  |
|  | 桧柏 | 株 | 高0.5米以下 |  | 10 |  |
|  |  |  | 高0.5米―1米以下 |  | 25 |  |
|  |  |  | 高1米―1.5 米以下 |  | 50 |  |
|  |  |  | 高1.5米―2米以下 |  | 70 |  |
|  |  |  | 高2 米以上 |  | 100 |  |
|  | 侧柏 | 株 | 高0.5米以下 |  | 3 |  |
|  |  |  | 高0.5米―1米以下 |  | 5 |  |
|  |  |  | 高1米―1.5 米以下 |  | 10 |  |
|  |  |  | 高1.5米―2米以下 |  | 30 |  |
|  |  |  | 高2 米以上 |  | 50 |  |
|  | 油松 | 株 | 高0.5米以下 |  | 4 |  |
|  |  |  | 高0.5米―1米以下 |  | 10 |  |
|  |  |  | 高1米―1.5 米以下 |  | 30 |  |
|  |  |  | 高1.5－2米以下 |  | 50 |  |
|  |  |  | 高2 米以上 |  | 70 |  |
|  | 桧柏球 | 株 | 直径50厘米―60厘米 |  | 40 |  |
|  |  |  | 直径60厘米―80厘米 |  | 70 |  |
|  |  |  | 直径80厘米―100厘米 |  | 110 |  |
|  | 苗圃 | 亩 | 当年移栽 |  | 3000 | 按合理株、行距种植 |
|  |  |  | 2年生以上 |  | 8000 |  |